附件

重大危险源隐患及有关责任企业一览表

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 重大危 险源名称 | 调研存在主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵港市覃塘区覃塘镇第一初级中学教学楼工程 | 广西华泰建设集团有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 高大模板 | 梁集中线荷载21KN/m，属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，未能有效识别，专项施工方案未组织专家论证。 |
| 2 | 贵港市港南区桥圩·中国羽绒谷1#楼 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 广西新衡通工建咨询服务有限责任公司 | 高大模板 | 模板支架高度8.4m，支撑体系未按专项施工方案设置水平剪刀撑、未采取连梁、抱柱等架体加强措施。 |
| 3 | 贵港市贵港新城吾悦广场B地块 | 桂林建筑安装工程有限公司 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 高大模板 | 地下室梁集中线荷载超20kN/m，专项施工方案虽经专家论证，但未能提供按专家意见修订完善的方案。 |
| 4 | 容县万盛华府2#楼 | 广西容县教育建筑工程有限公司 | 广西达成咨询有限公司 | 深基坑 | 6m深基坑施工未按专项施工方案进行基坑支护。 |
|  |  |  |  | 高大模板 | 梁集中线荷载22KN/m，专项施工方案虽经专家论证，但未能提供按专家意见修订完善的方案。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 未设置专用开关箱，电源线未按TN-S接零保护系统的要求设置，PE线未接至开关箱、用电设备，防雷接地缺失，右笼操作台电锁开关缺失；笼顶限位开关失效；防坠器标定日期失效；设备未进行报装登记。 |
| 5 | 玉林市毅德国际商贸城（新D区地块三工程） | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 河南创达建设工程管理有限公司 | 活动板房 | 活动板房未达至A级燃烧性能。 |
| 6 | 梧州市福兴时代广场1#楼 | 广西福兴建筑安装工程有限公司 | 梧州市城乡建设规划设计院 | 施工升降机 | 第一道附墙间距10.5米，不符安全规范要求；防雷接地缺失。 |
| 7 | 东兰县长寿生态食品加工园建设项目工程二期 | 核工业金华建设工程公司 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 活动板房 | 办公室临时活动板房材质为泡沫板；工人宿舍区两栋宿舍临时活动板房长度超过20米未设置两个上人楼梯。 |
| 8 | 东兰县2017年城市棚户区改造项目（9#、10#、11#、12#楼） | 南通苏中建设有限公司 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 施工升降机 | 12#-2施工电梯安全防坠器定期年检过期；基础积水有淤泥；无操作人员证件；现场3台施工升降机均未能提供安装方案、安装检测合格报告及设备相关所有资料。 |
| 9 | 上林县御景富丽园3# 、5#楼 | 广西冠华建筑工程有限公司 | 广西远超工程监理有限公司 | 施工升降机 | 施工升降机一个防坠器超过使用年限，一个防坠器超过定期年检时效；双笼顶限制器失效；无安装检测报告；未办理使用登记备案；无维修、运行故障、累计运行资料。 |
| 10 | 隆安县金耀学府1#、2#、3#楼及地下室 | 广西瑞宏建设工程有限公司 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 施工升降机 | 2#楼施工升降机设备虽未使用，但现场已安装完毕，未能提供任何资料，未检测无检测报告。 |
| 11 | 南宁铁路北二区危旧房改住房改造项目 | 广西宁铁建筑有限公司 | 广西宁铁监理咨询有限责任公司 | 施工升降机 | 1#楼施工电梯吊笼行程范围与爬架有阻碍，不符合规范要求；无维修、运行故障、累计运行记录资料。 |
| 12 | 南宁市龙光·玖誉府17#、18#楼 | 龙光工程建设有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 施工升降机 | 18#楼施工升降机吊笼行程范围安全距离应符合规范要求，现场有碰撞外架隐患。 |
| 13 | 南宁市经开区吴圩云星钱隆御园一期（047地块） | 广西金利建设集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 深基坑 | 3#楼对面楼栋基坑深度超过5米，项目部基坑开挖及支护方案未论证，或现场也未分层放坡降低基坑深度。 |
| 14 | 金秀县月亮湾度假酒店项目 | 广西裕达工程有限公司 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 高大模板 | 检查四合院楼斜屋面高度达到11m，项目部未针对此项编制高支模专项施工方案，且现场正在施工。 |
|  |  |  |  | 梁板墙柱混凝土同时浇筑 | 现场实查正在进行混凝土浇筑施工，且属于梁板墙柱同时浇筑，项目部未能提供梁板墙柱同时浇筑专项施工方案。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 未经检测即投入使用。 |
|  |  |  |  | 悬挑架高度大于20米 | 现场实查四合院楼部分区域悬挑架体高度大于20m，项目部未编制专项施工方案，未进行专家论证。 |
| 15 | 来宾市盘古一号公馆项目 | 广西天鹰建设有限公司 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 梁板墙柱混凝土同时浇筑 | 现场实查混凝土工程浇筑记录发现属于梁板墙柱同时浇筑，项目部未能提供梁板墙柱同时浇筑专项施工方案。 |
| 16 | 北海吾悦华府（一期）11#、12#、16~18#住宅楼及地下室 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 高大模板 | 11#楼框架梁KL412支模高度为12m，未能提供经专家论证的专项施工方案。 |
| 17 | 钦州市中国-马来西亚钦州产业园区安置公寓北小区项目 | 中国一冶集团有限公司 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 施工升降机 | 施工升降机安装方案简单，方案中无符着装置安装方式、安装位置等内容。 |
| 18 | 钦州市广西钦州保税港区侨益物流项目 | 镇江四建建设有限公司 | 广西华宇工程监理有限公司 | 高大模板 | 现场1~7#仓库搭设有高度大于8m的框架梁，项目部未能提供该框架梁模板支撑专项施工方案，且方案需经过专家论证后方可实施。 |
| 19 | 防城港市泰富汇通中心一期工程（5~7#楼及地下室） | 广西翔盛建设工程有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 施工升降机 | 7#楼施工电梯右笼防坠安全器超过有效期后，未再次进行检验，现场任然使用，且月检记录中每月都有坠落试验，月检涉嫌造假。 |
| 20 | 防城港市港口区江滨小区二期（粤同·江滨雅轩）1#、2#楼 | 广西地大建设工程有限公司 | 广西万安工程咨询有限公司 | 活动板房 | 现场有一栋两层主任临时活动板房材料为聚苯乙烯泡沫夹芯板，未按要求使用A级燃烧性能等级的材料。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 现场两台施工升降机未能提供任何内业资料，且设备未见录入广西建筑工程起重机械管理系统。2#楼施工升降机操作司机甘少勤证件过期未复审，且已超出年龄限制。 |
| 21 | 防城港市防城区宝龙·大儒尊府8#楼工程 | 广西丰华建设工程有限公司 | 广西桂新监理咨询有限公司 | 施工升降机 | 8#楼施工升降机整机内业资料无日期，签字盖章不全。缺少产权备案资料。该施工升降机未出具检验报告，施工单位不听监理单位劝阻一直使用。 |
| 23 | 恒宁·城市广场项目（二期） | 广西恒宁建筑有限公司 | 广西昊建工程咨询管理有限公司 | 深基坑 | 基坑开挖无开挖方案，无支护，现场边坡未按规范要求分级放坡。 |
| 24 | 百色品润剑桥郡项目（一期） | 福建省晓沃建设工程有限公司 | 广西隆泰工程咨询有限公司 | 深基坑 | 无基坑支护方案，现场土方开挖与方案不符，边坡未按要求进行放坡，局部边坡出现较大面积塌方完成路面开裂，项目部未及时采取有效的监控和处理措施，存在较大安全隐患。 |
| 25 | 凌云县中学第四教学楼 | 广西超音建设工程有限公司 | 广西中坤工程管理有限公司 | 深基坑 | 基坑基槽深度超过5.0米，未进行专家论证。 |
| 26 | 天等财富中心二期得月苑住宅9#、10#，财富购物中心，天街商铺11#、12#、13#、15#，地下室 | 广西地大建设工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 深基坑 | 基坑基槽深度为9.5米，未进行专家论证。 |
| 27 | 崇左市阳光珑悦府 | 福建永宏建设工程有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 深基坑 | 基坑无支护方案，现场边坡未做硬化处理，也未按规范分级放坡，未设置排水沟及截水沟。 |

抄送：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室      2019年11月7日印发